VRF configurations

R1(config)#ip vrf c1

R1(config-vrf)#ip vrf c2

R1(config-vrf)#ip vrf c3

R1#sh ip vrf

R1(config)#int fa0/0

R1(config-if)#ip vrf forwarding c1

% Interface FastEthernet1/0 IPv4 disabled and address(es) removed due to enabling VRF c1

R1#sh ip route vrf c1

R1(config)#router ospf 1 vrf c1

R1(config-router)#router-id 100.100.100.100

R1(config-router)#network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 192.168.111.0 0.0.0.255 area 0

R1(config)#router eigrp c2

R1(config-router)#address-family ipv4 vrf c2 autonomous-system 100

R1(config-router)#net 192.168.12.0

R1(config-router)#net 192.168.112.0

R1(config)#ip route vrf c3 3.3.3.0 255.255.255.0 192.168.13.2

R1(config)#ip route vrf c3 30.30.30.0 255.255.255.0 192.168.113.2

MPLS layer 3 VPN with BGP

R1(config)#int range lo 0,fa0/0

R1(config-if)#ip ospf 1 area 0

R1(config-if)#int fa0/0

R1(config-if)#MPLS ip

R2(config)#int lo 0

R2(config-if)#ip ospf 1 area 0

R2(config-if)#int range fa0/0,fa1/0

R2(config-if)#ip ospf 1 area 0

R2(config-if)#MPLS ip

R3(config)#int lo 0

R3(config-if)#ip ospf 1 area 0

R3(config-if)#int fa0/0

R3(config-if)#ip ospf 1 area 0

R3(config-if)#MPLS ip

#sh ip route

#sh ip spf neighbor

# sh mpls ldp neighbor

R4(config)#router bgp 200

R4(config-router)#nei 14.0.0.1 remote 100

R4(config-router)#net 4.0.0.0

R4(config-router)#net 14.0.0.0

R5(config)#router bgp 200

R5(config-router)#nei 35.0.0.3 remote 100

R5(config-router)#net 5.0.0.0

R5(config-router)#net 35.0.0.0

R1(config)#ip vrf c1

R1(config-vrf)#rd 100:1

R1(config-vrf)#route-target both 100:1

R1(config-vrf)#int fa1/0

R1(config-if)#ip vrf forwarding c1

R1(config-if)#ip add 14.0.0.1 255.0.0.0

R1(config-if)#router bgp 100

R1(config-router)#address-faimly ipv4 vrf c1

R1(config-router-af)#neighbor 14.0.0.4 remote 200

R1(config-router-af)#net 14.0.0.0

R1#sh ip route vrf c1

R1#sh ip bgp vpnv4 summery

R3(config)#ip vrf c1

R3(config-vrf)#rd 100:1

R3(config-vrf)#route-target both 100:1

R3(config-vrf)#int fa1/0

R3(config-if)#ip vrf forwarding c1

R3(config-if)#ip add 35.0.0.3 255.0.0.0

R3(config-if)#router bgp 100

R3(config-router)#address-faimly ipv4 vrf c1

R3(config-router-af)#neighbor 35.0.0.5 remote 200

R3(config-router-af)#net 35.0.0.0

R3#sh ip route vrf c1

R3#sh ip bgp vpnv4 summery

R1(config)#router bgp 100

R1(config-router)#nei 3.3.3.3 remote 100

R1(config-router)# nei 3.3.3.3 update lo 0

R1(config-router)# address-Family vpnv4 unicast

R1(config-router-af)# nei 3.3.3.3 activate

R1(config-routeraf)# nei 3.3.3.3 send-community both

R1(config-router-af)# nei 3.3.3.3 next-hop-self

R3(config)#router bgp 100

R3(config-router)#nei 1.1.1.1 remote 100

R3(config-router)# nei 1.1.1.1 update lo 0

R3(config-router)# address-Family vpnv4 unicast

R3(config-router-af)# nei 1.1.1.1 activate

R3(config-routeraf)# nei 1.1.1.1 send-community both

R3(config-router-af)# nei 1.1.1.1 next-hop-self

R3#sh ip route vrf c1

R4#sh ip bgp

R1(config)#router bgp 100

R1(config-router)#address-family ipv4 vrf c1

R1(config-router-af)#nei 14.0.0.4 as-override

R3(config)#router bgp 100

R3(config-router)#address-family ipv4 vrf c1

R3(config-router-af)#nei 35.0.0.5 as-override

Client

R4(config)#router bgp 200

R4(config-router)#neighbor 14.0.0.1 allowas-in

R5(config)#router bgp 200

R5(config-router)#neighbor 35.0.0.3 allowas-in